LT-1 / 陆探一号
GAMMA SBAS 逐命令处理流程

适用软件链：GAMMA Remote Sensing · 处理目标：LT-1 SLC 小基线时序形变反演

说明：本文档中的日期、极化、宽度、行数、DEM 宽度、种子点坐标和阈值均为示例值。正式运行前必须用自己的数据逐项替换，并用 grep / SLC_corners / 显示检查命令核对。

目录

一、目录与数据准备

二、逐景导入 LT-1 SLC

三、参考影像多视与范围检查

四、DEM 导入与地理编码查找表

五、SLC 配准准备

六、逐景配准到参考影像

七、生成 RMLI 与平均强度图

八、干涉对生成与差分干涉

九、自适应滤波、相干性掩膜与相位解缠

十、去趋势和大气相位去除

十一、SBAS 反演

十二、结果输出、地理编码与点位时序

运行前请修改的参数

运行前请按自己的数据修改：日期、极化方式、DEM 文件名、MLI 宽度/行数、DEM 分割文件宽度/行数、相位解缠种子点坐标、多视参数、相干性阈值和小基线阈值。

| 示例参数 | 需要替换为你的值 |
| --- | --- |
| 20230403 | 参考影像日期 |
| 20230407、20230411 | 其他 LT-1 影像日期 |
| HH | 极化方式，例如 HH、HV、VV、VH |
| LT1A_*.tiff | LT-1 SLC GeoTIFF 文件 |
| LT1A_*.meta.xml | LT-1 元数据 XML 文件 |
| SRTM.tif | DEM GeoTIFF 文件 |
| 5 5 | 距离向 / 方位向多视数 |
| 5333、5313 | MLI 宽度和行数，需从 mli.par 中读取 |
| 23109、15021 | DEM 分割文件宽度和行数，需从 seg.dem_par 中读取 |
| 2666、2656 | 相位解缠种子点坐标 |
| 0.3 | 相干性阈值 |
| -1000 1000 0 120 | base_calc 中的空间基线和时间基线约束，需按数据调整 |

一、目录与数据准备

创建处理目录

mkdir -p RAW SLC dem rslc_prep mli_dir diff_dir diff1_dir sbas

建议原始 LT-1 数据按日期存放。每个日期目录内至少包含 SLC GeoTIFF 文件和对应的 meta.xml 文件。

RAW/
├── 20230403/
│   ├── LT1A_xxx_20230403_SLC_HH_xxx.tiff
│   └── LT1A_xxx_20230403_SLC_HH_xxx.meta.xml
├── 20230407/
│   ├── LT1A_xxx_20230407_SLC_HH_xxx.tiff
│   └── LT1A_xxx_20230407_SLC_HH_xxx.meta.xml
└── 20230411/
    ├── LT1A_xxx_20230411_SLC_HH_xxx.tiff
    └── LT1A_xxx_20230411_SLC_HH_xxx.meta.xml

进入 SLC 目录

cd SLC

查看第一景 TIFF 文件

ls ../RAW/20230403/*.tiff

查看第一景 XML 文件

ls ../RAW/20230403/*.meta.xml

二、逐景导入 LT-1 SLC

说明：LT-1 与 TerraSAR 的关键区别是导入命令不同：TerraSAR 使用 par_TX_SLC 读取 XML + COSAR；LT-1 使用 par_LT1_SLC 读取 GeoTIFF + meta.xml。LT-1 导入后建议立即进行轨道状态矢量滤波。

导入参考影像 20230403

导入 20230403 LT-1 SLC

par_LT1_SLC ../RAW/20230403/*.tiff ../RAW/20230403/*.meta.xml 20230403.slc.par 20230403.slc 0

备份原始参数文件

cp 20230403.slc.par 20230403.slc.par.orig

滤波 LT-1 轨道状态矢量

ORB_filt_spline.py 20230403.slc.par.orig 20230403.slc.par --png png_dir --ignore_start 3 --ignore_end 17 --degree 5

检查 SLC 输出

ls 20230403.slc 20230403.slc.par

查看距离向采样数

grep range_samples 20230403.slc.par

查看方位向行数

grep azimuth_lines 20230403.slc.par

查看参考 SLC 覆盖范围

SLC_corners 20230403.slc.par

可视化参考 SLC，命令中的宽度 26669 需替换为实际 range_samples

disSLC 20230403.slc 26669 1 - 1.0 0.35 0

检查频谱，命令中的宽度 26669 需替换为实际 range_samples

dismph_fft 20230403.slc 26669 1 0 1.0 0.35 128 3 0

导入第二景 20230407

导入 20230407 LT-1 SLC

par_LT1_SLC ../RAW/20230407/*.tiff ../RAW/20230407/*.meta.xml 20230407.slc.par 20230407.slc 0

备份原始参数文件

cp 20230407.slc.par 20230407.slc.par.orig

滤波 LT-1 轨道状态矢量

ORB_filt_spline.py 20230407.slc.par.orig 20230407.slc.par --png png_dir --ignore_start 3 --ignore_end 17 --degree 5

检查 SLC 输出

ls 20230407.slc 20230407.slc.par

查看距离向采样数

grep range_samples 20230407.slc.par

查看方位向行数

grep azimuth_lines 20230407.slc.par

导入第三景 20230411

导入 20230411 LT-1 SLC

par_LT1_SLC ../RAW/20230411/*.tiff ../RAW/20230411/*.meta.xml 20230411.slc.par 20230411.slc 0

备份原始参数文件

cp 20230411.slc.par 20230411.slc.par.orig

滤波 LT-1 轨道状态矢量

ORB_filt_spline.py 20230411.slc.par.orig 20230411.slc.par --png png_dir --ignore_start 3 --ignore_end 17 --degree 5

检查 SLC 输出

ls 20230411.slc 20230411.slc.par

查看距离向采样数

grep range_samples 20230411.slc.par

查看方位向行数

grep azimuth_lines 20230411.slc.par

生成日期列表

ls *.slc | sed 's/.slc//' | sort > dates

查看日期列表

cat dates

三、参考影像多视与范围检查

生成参考影像 MLI

multi_look 20230403.slc 20230403.slc.par 20230403_5_5.mli 20230403_5_5.mli.par 5 5 - - 0.00004

查看 MLI 宽度

grep range_samples 20230403_5_5.mli.par

查看 MLI 行数

grep azimuth_lines 20230403_5_5.mli.par

生成参考 MLI 强度图，5333 和 5313 替换为实际宽度和行数

ras_dB 20230403_5_5.mli 5333 1 5313 1 1 -15 12 gray.cm 20230403_5_5.mli.bmp 0 0

查看原始 SLC 覆盖范围

SLC_corners 20230403.slc.par

查看 MLI 覆盖范围

SLC_corners 20230403_5_5.mli.par

四、DEM 导入与地理编码查找表

进入 DEM 目录

cd ../dem

复制参考 MLI

cp ../SLC/20230403_5_5.mli .

复制参考 MLI 参数文件

cp ../SLC/20230403_5_5.mli.par .

导入 DEM

dem_import SRTM.tif SRTM.dem SRTM.dem.par 0 1 $DIFF_HOME/scripts/egm96.dem $DIFF_HOME/scripts/egm96.dem_par 0

查看 DEM 参数

cat SRTM.dem.par

查看 DEM 宽度

grep width SRTM.dem.par

DEM 可视化，25201 替换为实际 DEM 宽度

rasdt_pwr SRTM.dem - 25201 - - - - - - 2 terrain.cm SRTM.dem.bmp

填补 DEM 空洞，25201 替换为实际 DEM 宽度

fill_gaps SRTM.dem 25201 SRTM_dem_fill

填补后 DEM 可视化

rasdt_pwr SRTM_dem_fill - 25201 - - - - - - 2 terrain.cm SRTM_dem_fill.bmp

生成初始查找表

gc_map2 20230403_5_5.mli.par SRTM.dem.par SRTM_dem_fill 20230403_seg.dem_par 20230403_seg.dem 20230403.lt 2 2 20230403.ls_map - 20230403.inc

计算像素面积和模拟 gamma0

pixel_area 20230403_5_5.mli.par 20230403_seg.dem_par 20230403_seg.dem 20230403.lt 20230403.ls_map 20230403.inc 20230403.sigma0 20230403.gamma0 20 0.01

叠加检查 gamma0 和 MLI，5333 替换为 MLI 宽度

dis2pwr 20230403.gamma0 20230403_5_5.mli 5333 5333

创建查找表优化参数文件

create_diff_par 20230403_5_5.mli.par - 20230403.diff_par 1 0

模拟强度与真实强度匹配

offset_pwrm 20230403.gamma0 20230403_5_5.mli 20230403.diff_par 20230403.offs 20230403.snr 128 128 - 1 32 32 0.3

拟合匹配偏移

offset_fitm 20230403.offs 20230403.snr 20230403.diff_par 20230403.coffs - 0.3 1

查看分割 DEM 宽度

grep width 20230403_seg.dem_par

精化查找表，23109 替换为分割 DEM 宽度

gc_map_fine 20230403.lt 23109 20230403.diff_par 20230403.lt_fine 1

生成雷达坐标高程文件，23109/5333/5313 分别替换为 DEM 宽度、MLI 宽度、MLI 行数

geocode 20230403.lt_fine 20230403_seg.dem 23109 20230403.hgt 5333 5313

高程叠加强度检查

disdt_pwr 20230403.hgt 20230403_5_5.mli 5333 - - 0 500 1 rmg.cm - - 24

参考 MLI 反地理编码检查

geocode_back 20230403_5_5.mli 5333 20230403.lt_fine 20230403.geo 23109 15021 5 0

生成地理编码 PNG

vispwr.py 20230403.geo 23109 -u 20230403.geo.png -t

生成 KML

kml_map 20230403.geo.png 20230403_seg.dem_par 20230403.geo.kml

五、SLC 配准准备

返回工程目录

cd ..

进入配准目录

cd rslc_prep

复制日期表

cp ../SLC/dates .

复制参考 SLC 为 RSLC

cp ../SLC/20230403.slc 20230403.rslc

复制参考 SLC 参数为 RSLC 参数

cp ../SLC/20230403.slc.par 20230403.rslc.par

检查参考 RSLC

ls 20230403.rslc 20230403.rslc.par

六、逐景配准到参考影像

说明：下面以 20230403 为统一参考影像，将其他 LT-1 SLC 配准到参考影像几何。若数据较多，按日期重复本节命令，或将命令改写为循环脚本。

配准第二景 20230407

复制第二景 SLC

cp ../SLC/20230407.slc .

复制第二景 SLC 参数

cp ../SLC/20230407.slc.par .

创建第二景 offset 参数

create_offset 20230403.rslc.par 20230407.slc.par 20230403_20230407.off 1

用轨道估计第二景初始偏移

init_offset_orbit 20230403.rslc.par 20230407.slc.par 20230403_20230407.off

强度匹配估计初始偏移备用

init_offset 20230403.rslc 20230407.slc 20230403.rslc.par 20230407.slc.par 20230403_20230407.off 5 5

第二景密集偏移估计

offset_pwr 20230403.rslc 20230407.slc 20230403.rslc.par 20230407.slc.par 20230403_20230407.off 20230403_20230407.offs 20230403_20230407.snr 64 64 20230403_20230407.offsets 1 32 32 0.15

第二景偏移拟合

offset_fit 20230403_20230407.offs 20230403_20230407.snr 20230403_20230407.off 20230403_20230407.coffs 20230403_20230407.coffsets 0.15 3

第二景重采样生成 RSLC

SLC_interp 20230407.slc 20230403.rslc.par 20230407.slc.par 20230403_20230407.off 20230407.rslc 20230407.rslc.par

检查第二景 RSLC

ls 20230407.rslc 20230407.rslc.par

配准第三景 20230411

复制第三景 SLC

cp ../SLC/20230411.slc .

复制第三景 SLC 参数

cp ../SLC/20230411.slc.par .

创建第三景 offset 参数

create_offset 20230403.rslc.par 20230411.slc.par 20230403_20230411.off 1

用轨道估计第三景初始偏移

init_offset_orbit 20230403.rslc.par 20230411.slc.par 20230403_20230411.off

第三景密集偏移估计

offset_pwr 20230403.rslc 20230411.slc 20230403.rslc.par 20230411.slc.par 20230403_20230411.off 20230403_20230411.offs 20230403_20230411.snr 64 64 20230403_20230411.offsets 1 32 32 0.15

第三景偏移拟合

offset_fit 20230403_20230411.offs 20230403_20230411.snr 20230403_20230411.off 20230403_20230411.coffs 20230403_20230411.coffsets 0.15 3

第三景重采样生成 RSLC

SLC_interp 20230411.slc 20230403.rslc.par 20230411.slc.par 20230403_20230411.off 20230411.rslc 20230411.rslc.par

检查第三景 RSLC

ls 20230411.rslc 20230411.rslc.par

生成 RSLC 列表

写入参考 RSLC

echo "20230403.rslc 20230403.rslc.par" > rslc_tab

追加第二景到 RSLC 列表

echo "20230407.rslc 20230407.rslc.par" >> rslc_tab

追加第三景到 RSLC 列表

echo "20230411.rslc 20230411.rslc.par" >> rslc_tab

检查 RSLC 列表

cat rslc_tab

七、生成 RMLI 与平均强度图

进入 MLI 目录

cd ../mli_dir

写入参考 RSLC 到列表

echo "../rslc_prep/20230403.rslc ../rslc_prep/20230403.rslc.par" > rslc_tab

追加第二景 RSLC 到列表

echo "../rslc_prep/20230407.rslc ../rslc_prep/20230407.rslc.par" >> rslc_tab

追加第三景 RSLC 到列表

echo "../rslc_prep/20230411.rslc ../rslc_prep/20230411.rslc.par" >> rslc_tab

批量生成 RMLI 和平均强度图

mk_mli_all rslc_tab . 5 5 1 1.0 0.4 mli.ave

检查平均强度文件

ls mli.ave mli.ave.par

查看平均强度宽度

grep range_samples mli.ave.par

查看平均强度行数

grep azimuth_lines mli.ave.par

平均强度图可视化，5333 和 5313 替换为实际宽度和行数

ras_dB mli.ave 5333 1 5313 1 1 -15 12 gray.cm mli.ave.bmp 0 0

八、干涉对生成与差分干涉

进入干涉目录

cd ../diff_dir

写入参考 RSLC 到干涉列表

echo "../rslc_prep/20230403.rslc ../rslc_prep/20230403.rslc.par" > rslc_tab

追加第二景 RSLC 到干涉列表

echo "../rslc_prep/20230407.rslc ../rslc_prep/20230407.rslc.par" >> rslc_tab

追加第三景 RSLC 到干涉列表

echo "../rslc_prep/20230411.rslc ../rslc_prep/20230411.rslc.par" >> rslc_tab

复制日期表

cp ../rslc_prep/dates .

计算基线和干涉组合，-1000 1000 0 120 按实际区域和数据相干性调整

base_calc rslc_tab ../rslc_prep/20230403.rslc.par bprep_file itab 1 1 -1000 1000 0 120 -

查看 itab

cat itab

查看 bprep_file

cat bprep_file

绘制基线图

base_plot rslc_tab ../rslc_prep/20230403.rslc.par itab bprep_file 1

手动编辑 itab，删除时间间隔过长、空间基线过大或相干性可能较差的干涉对

nano itab

生成差分干涉图

mk_diff_2d rslc_tab itab 0 ../dem/20230403.hgt - ../mli_dir/mli.ave ../mli_dir . 5 5 3 1 1 0 -u

检查差分干涉图

ls *.diff

检查差分干涉图 BMP

ls *.diff.bmp

九、自适应滤波、相干性掩膜与相位解缠

自适应滤波

mk_adf_2d rslc_tab itab ../mli_dir/mli.ave . 5 0.6 32 8 -u

检查滤波后干涉图

ls *.adf.diff

检查相干性文件

ls *.adf.cc

检查滤波后 BMP

ls *.adf.diff.bmp

查看平均强度宽度

grep range_samples ../mli_dir/mli.ave.par

建立相干性列表

ls *.adf.cc > cc.list

计算平均相干性，5333 替换为 MLI 宽度

ave_image cc.list 5333 mean.cc

生成相干性掩膜，0.3 可按相干性情况调整

rascc_mask mean.cc - 5333 1 1 - 1 1 0.3

检查相干性掩膜

ls mean.cc mean.cc_mask.bmp

相干性阈值解缠，2666 2656 替换为解缠种子点坐标

mk_unw_2d rslc_tab itab ../mli_dir/mli.ave . 0.3 0 1 1 1 1 2666 2656 1 -u

掩膜方式解缠

mk_unw_2d rslc_tab itab ../mli_dir/mli.ave . - - 1 1 1 1 2666 2656 1 mean.cc_mask.bmp -u

检查解缠结果

ls *.adf.unw

检查解缠 BMP

ls *.adf.unw.bmp

十、去趋势和大气相位去除

进入去趋势目录

cd ../diff1_dir

复制基线文件

cp ../diff_dir/bprep_file .

说明：本节以 20230403_20230407 为示例。实际处理时，对 diff_dir 中每一个 *.adf.unw 按相同命令重复执行，并将文件名替换为对应干涉对名称。

示例：20230403_20230407 去趋势与大气校正

创建 diff_par

create_diff_par ../rslc_prep/20230403_20230407.off ../rslc_prep/20230403_20230407.off 20230403_20230407.diff_par 0 0

拟合线性 / 二次趋势

quad_fit ../diff_dir/20230403_20230407.adf.unw 20230403_20230407.diff_par 5 5 - - 3 20230403_20230407.unw_linear

去除趋势

quad_sub ../diff_dir/20230403_20230407.adf.unw 20230403_20230407.diff_par 20230403_20230407.unw_sub_linear 0 0

去趋势结果可视化

rasdt_pwr 20230403_20230407.unw_sub_linear ../mli_dir/mli.ave 5333 1 - 1 1 -6.28 6.28 1 rmg.cm - 1.0 0.35 24

大气模型拟合

atm_mod_2d 20230403_20230407.unw_sub_linear ../dem/20230403.hgt ../diff_dir/20230403_20230407.adf.cc ../dem/20230403.diff_par - 0 20230403_20230407.a0 20230403_20230407.a1 - - - 512 512 64 64 7000 - - - 2666 2656 0

填补 a0

fill_gaps 20230403_20230407.a0 42 20230403_20230407.a0_fill 0 4 - 0 100 - 400 -

填补 a1

fill_gaps 20230403_20230407.a1 42 20230403_20230407.a1_fill 0 4 - 0 100 - 400 -

模拟大气相位

atm_sim_2d ../dem/20230403.diff_par ../dem/20230403.hgt 20230403_20230407.a0_fill 20230403_20230407.a1_fill 20230403_20230407.atm_model

大气模型可视化

rasdt_pwr 20230403_20230407.atm_model ../mli_dir/mli.ave 5333 1 - 1 1 -6.28 6.28 1 rmg.cm - 1.0 0.35 24

去除大气相位

sub_phase 20230403_20230407.unw_sub_linear 20230403_20230407.atm_model 20230403_20230407.diff_par 20230403_20230407.unw.atmsub 0

大气去除结果可视化

rasdt_pwr 20230403_20230407.unw.atmsub ../mli_dir/mli.ave 5333 1 - 1 1 -6.28 6.28 1 rmg.cm - 1.0 0.35 24

按 itab 批量整理大气校正结果

检查已生成的大气校正解缠相位

ls *.unw.atmsub

若某些干涉对质量差，可先移到备份目录，避免进入 SBAS 反演

mkdir -p bad_pairs
# mv 质量差的干涉对.unw.atmsub bad_pairs/

十一、SBAS 反演

进入 SBAS 目录

cd ../sbas

复制日期表

cp ../diff_dir/dates .

复制 itab

cp ../diff_dir/itab .

复制 bprep_file

cp ../diff_dir/bprep_file .

复制平均强度参数

cp ../mli_dir/mli.ave.par .

创建 ras 目录

mkdir -p ras

写入参考 RMLI

echo "../mli_dir/20230403.rmli ../mli_dir/20230403.rmli.par" > RMLI_tab

追加第二景 RMLI

echo "../mli_dir/20230407.rmli ../mli_dir/20230407.rmli.par" >> RMLI_tab

追加第三景 RMLI

echo "../mli_dir/20230411.rmli ../mli_dir/20230411.rmli.par" >> RMLI_tab

检查 RMLI_tab

cat RMLI_tab

建立大气校正解缠相位列表

ls ../diff1_dir/*.unw.atmsub > unw_atmsub_tab

检查解缠相位列表

cat unw_atmsub_tab

第一次 SBAS 反演

mb unw_atmsub_tab RMLI_tab itab - itab_ts ras/diff1 1 diff1.sigma_ts 1 - 2666 2656 15 15 0.0 mli.ave.par

检查第一次 SBAS 输出目录

ls ras/

检查第一次 SBAS 标准差

ls diff1.sigma_ts

说明：下面的模型辅助解缠修正以第一对为例。若发现其他干涉对存在 2π 跳变，也需要按对应文件名重复执行 unw_to_cpx 和 unw_model。

第一对解缠相位转复数

unw_to_cpx ../diff1_dir/20230403_20230407.unw.atmsub 20230403_20230407.unw.atmsub.cpx 5333

第一对模型辅助修正解缠

unw_model 20230403_20230407.unw.atmsub.cpx ../diff1_dir/20230403_20230407.unw.atmsub_sim 20230403_20230407.unw.atmsub_1 5333 2666 2656

删除临时复数文件

rm 20230403_20230407.unw.atmsub.cpx

建立修正后解缠列表

ls *.unw.atmsub_1 > unw.atmsub_1_tab

第二次 SBAS 反演

mb unw.atmsub_1_tab RMLI_tab itab - itab_ts ras/diff2 1 diff2.sigma_ts 0 - 2666 2656 15 15 0.0 mli.ave.par

建立最终反演列表

ls ../diff1_dir/*.unw.atmsub > final_unw_tab

最终 SBAS 反演

mb final_unw_tab RMLI_tab itab - itab_ts ras/diff 0 diff.sigma_ts 0 - 2666 2656 15 15 0.5 mli.ave.par

十二、结果输出、地理编码与点位时序

生成标准差掩膜

replace_values diff.sigma_ts 0.5 0.0 diff.sigma_ts.masked 5333 1 2 0

标准差掩膜可视化

rasdt_pwr diff.sigma_ts.masked - 5333 1 0 1 1 0.0 1.5 1 cc.cm diff.sigma_ts.masked.bmp 1.0 0.35 8

建立时间序列结果列表

ls ras/diff_* > TS_tab

示例掩膜一期结果

mask_data ras/diff_20230407 5333 ras/diff_20230407.masked diff.sigma_ts.masked.bmp 0

示例转换一期位移

dispmap ras/20230407.disp.phase - mli.ave.par - ras/20230407.disp 0 0

建立位移序列列表

ls ras/*.disp > disp.TS_tab

计算平均形变速率

ts_rate disp.TS_tab RMLI_tab itab_ts - los_def_rate los_def_const los_def_sigma 0

速率结果可视化

rasdt_pwr los_def_rate ../mli_dir/mli.ave 5333 1 0 1 1 -0.08 0.08 0 hls.cm los_def_rate.bmp 1.0 0.35 24

速率结果地理编码

geocode_back los_def_rate 5333 ../dem/20230403.lt_fine geo_los_def_rate 23109 15021 5 0

速率结果输出 GeoTIFF

data2geotiff ../dem/20230403_seg.dem_par geo_los_def_rate 2 geo_los_def_rate.tif

RGB 速率图地理编码

geocode_back los_def_rate.bmp 5333 ../dem/20230403.lt_fine geo_los_def_rate.bmp 23109 15021 0 2

RGB 速率图输出 GeoTIFF

data2geotiff ../dem/20230403_seg.dem_par geo_los_def_rate.bmp 0 geo_los_def_rate_rgb.tif

建立地理编码位移列表

ls ras/*.disp.geo > disp_geo.TS_tab

编辑点文件

nano disp_point.txt

输出点位时间序列

disp_prt_2d disp_geo.TS_tab RMLI_tab itab_ts - 3 disp_point.txt - geo_los_def_rate geo_diff.sigma_ts items.txt disp_tab.txt 3 1 0